附件1：

2026年平顶山市比对试验检测试剂采购项目参数

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禽流感病毒（H5 Re-16）株血凝抑制实验抗原 | 2ml/瓶 | 1.抗原为灭活的H5 Re-16亚型禽流感病毒。 2.规格:2ml/瓶，冻干粉，抗原效价≥1:128。 3.储存与有效期：-15C 保存，有效期为24个月。 4.检测方法符合 GB/T 18646-2025。 5.产品具有批准文号（提供证明文件）。 6.生产厂家具有经农业农村部核发的《兽药 GMP 证书》和《兽药生产许可证》。 | 4 |
| 2 |  | 猪伪狂犬病毒gBELISA抗体检测试剂盒 | 2*96T | 1.用途：检测猪血清中的猪伪狂犬病毒gB蛋白特异性抗体。 2.竞争ELISA或阻断ELISA方法。 3.试剂盒主要组成：具有完成ELISA检测过程所需全部试剂，固体洗液，自封袋，封板膜，说明书，加样槽，如样品需要稀释应配稀释板。 4.结果判定：如果 S/N 值＜0.4，样品应判定为抗体阴性；如果S/N值≥0.4，样品应判定为抗体阳性。 5.储藏与有效期：2～8℃保存，有效期12个月。 6.产品具有兽药批准文号。 7.该产品生产厂家具有兽药生产许可证及兽药GMP证书。 | 4 |
| 3 |  | 口蹄疫病毒（O/A）双重荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50T | 1.作用与用途：用于偶蹄类动物水疱皮、水疱液、动物组织、O-P液、血液或细胞培养物等样本中口蹄疫O型、A型病毒核酸检测。 2.试剂盒组成：含有完成扩增过程所需全部试剂。 3.贮存与有效期：-20°C保存，有效期12个月。 4.规格：50反应/盒。 5.敏感性：98%以上，特异性100%，批内及批间差异≤3%。 6.生产厂家具有经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。 | 4 |
| 4 |  | 口蹄疫病毒SAT1型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50T | 1.作用与用途：用于偶蹄类动物水疱皮、水疱液、动物组织、O-P液、血液或细胞培养物等样本中口蹄疫SATl型病毒核酸检测。 2.试剂盒组成：含有完成扩增过程所需全部试剂。 3.贮存与有效期：-20°C保存，有效期12个月。 4.规格：50反应/盒。 5.敏感性：98%以上，特异性100%，批内及批间差异≤3%。 6.生产厂家具有经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。 | 4 |
| 5 | 禽流感（通用）和新城疫（野毒株）病毒双重荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50T | 1.用于鸡全血组织.咽泄拭子等样本中的禽流感病毒和新城疫病毒（野毒株）核酸检测。 2.试剂盒组成：含有完成扩增过程所需全部试剂。 3.保存条件：-20℃以下冷冻保存，有效期为12个月。 4.规格：50反应/盒。 5.反应参数设置：FAM通道收集禽流感（通用）病毒荧光信号;VIC通道收集新城疫（野毒株）病毒荧光信号。 6.敏感性：98%以上，特异性100%，批内及批间差异≤3%。 7.产品具有兽药批准文号。 8.生产厂家具有经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。 | 4 |
| 6 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR 检测试剂盒 | 50T | 1.用途：用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肌肉、唾液、精液、口鼻拭子、肛拭子和环境拭子等样品中的非洲猪瘟病毒核酸的检测。 2.试剂盒组成：含有完成扩增过程所需全部试剂。 3.保存条件：-20℃以下冷冻保存，有效期为12个月。 4.规格：50反应/盒。 5.敏感性：98%以上，特异性：100%，批内及批间差异≤3%。 6.产品具有兽药批准文号。 7.该产品生产厂家具有兽药生产许可证及兽药GMP证书（提供证明文件）。 | 2 |
| 7 | 核酸提取试剂 | 5*4T | 1.能同时提取血清、尿液、拭子洗液、体液、组织中RNA和DNA。 2.规格：预封装试剂5T/板*4板。 3.保存条件：室温保存，有效期不低于12个月。 4.适用西安天隆 GeneRotex96.NP968 或智捷系列核酸提取仪及同类型仪器。 5.产品性能指标：提取范围：能够提取≥100copies/mlDNA病毒核酸载量样品；能够提取≥100copies/mlRNA病毒核酸载量样品。精密度：变异系数CV≤5%。 6.产品具有兽药批准文号。 7.该产品生产厂家具有兽药生产许可证及兽药 GMP证书（提供证明文件）。 | 8 |